REAGEN™ 多菌灵酶联免疫反应试剂盒

RNp96006

1．概述

REAGEN™ 多菌灵酶联免疫反应测试盒用于检测蜂蜜、乳制品、果汁、稻米和饲料中多菌灵残留。

该试剂盒特点包括：

- 高回收率（80-105%）；

- 高灵敏度（0.5ng/g或ppb）,低检测限（0.5ppb蜂蜜）；

- 高重现性；

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到1小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™ 多菌灵该试剂盒基于竞争性酶联免疫原理，抗原包被在酶标板孔内，分析过程中，样品和一抗、酶标二抗加入微孔中，如果样品中有毒素抗原，就可竞争与抗体结合，阻止抗体与包被的抗原结合，酶标二抗可与一抗结合从而与酶标板上包被的抗原结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与毒素的浓度成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 多菌灵包被板(Carbendazim Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 多菌灵标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.5ng/mL 1.5ng/mL 3.0ng/mL 9.0ng/mL 18 ng/mL 回收用100ng/ml(Spiking，可选) | 1.8mL 1.8mL 1.8mL 1.8mL 1.8mL 1.8mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 多菌灵一抗(Carbendazim Antibody #1) | 4mL | 2-8℃ |
| 1×HRP-二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 4mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 10×样本稀释液(Sample Dilution Buffer) | 10mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |
| CBD清洗液（ Clean Up Reagent） | 25g |  |
| CBD浓缩提取液（Concentrate of CBD Extraction Buffer） | 30g |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，多菌灵标准品，一抗和100×HRP-二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 蜂蜜 | 0.5 |
| 果汁 | 1.0 |
| 稻米 饲料 | 1.0 |

5.交叉反应数据

| 药物Analytes | 交叉反应率Cross-Reactivity (%) |
| --- | --- |
| 多菌灵（Carbendazim） | 100 |
| 甲苯咪唑（Mebendazole） | 100 |
| 芬苯达唑（Fenbendazole） | 80 |
| 4-羟基芬苯达唑（4’-hydroxyfenbendazole） | 48 |
| 苯甲醛（Benzaldehyde） | <0.1 |
| 坎苯达唑（Cambendazole） | <0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000uL各一支)

- 多道枪：50-300uL

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有多菌灵，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1x样品提取液的制备

- 1体积的10x样品提取液同9体积的蒸馏水混合

- 1x CBD提取液的制备

- 将全部的CBD提取物倒入125ml 容量瓶内，加入90ml蒸馏水，涡流2分钟，室温下静置20分钟即可使用，如果底部出现少量沉淀，不影响使用

蜂蜜

- 称取1g蜂蜜样品，加入1mL 1xCBD提取液；

- 加入4mL乙腈，最大转速涡流3分钟或振荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心5分钟；

- 取1.6mL上清液到一支新的试管中,加入约300mg(280-320mg)CBD清洗物，涡流30秒，室温下静置5分钟或4000 rpm离心1分钟；

- 取1.2mL上清液（相当于0.3g样品）到一支新试管中，60-70°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.3mL 1x样本稀释液，涡流1分钟；

- 取80μL溶液作检测。

稀释倍数：1

果汁/牛奶

- 量取1mL样品，加入1.0mL 1xCBD提取液以及 4mL乙腈，最大转速涡流2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心5分钟；

- 取1.6mL上清液到一支新的试管中,加入约300mg(280-320mg)CBD清洗物，涡流30秒，室温下静置5分钟或4000 rpm离心1分钟；

- 取1.0mL上清液(相当于0.25mL样品)到一支新的试管中；60-70°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.5mL 1x样本稀释液，涡流1分钟；

- 取80μL下层液作检测。

稀释倍数：2.0（注:牛奶样品要先离心去掉脂肪层，在量取进行提取操作）

稻米/饲料

- 称取1g研磨匀质样品，加入2mL 1xCBD提取液和4mL乙腈，最大转速涡流2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心5分钟；

- 取1.6mL上清液到一支新的试管中,加入约300mg(280-320mg)CBD清洗物，涡流30秒，室温下静置5分钟或4000 rpm离心1分钟；

- 取1.0mL上清液(相当于0.25g样品)到一支新的试管中；60-70°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.5mL 1x样本稀释液，涡流1分钟；

- 取80μL下层液作检测。

稀释倍数：2.0

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检

- 测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 20 uL | 1.2mL |
| 二抗工作液 | 50 uL | 1.2 mL |
| 工作洗液 | 1 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 uL | 2.4 mL |
| 底物 | 100 uL | 2.4 mL |

- 加入80uL的标准于所设定的孔中；

- 加入80uL的样品于所设定的孔中

- 每孔加入50uL 1×二抗，再加入20 u L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀30秒；室温（22.5

±2.5）°C避光孵育30分钟

- 洗板3次，每次加入250uL 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100uL的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟；

- 加入100uL的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是多菌灵酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线